BEATs 전이학습 모델 비교 및 Backend 적용 가이드

기존 a 폴더 모델 vs 신규 5클래스 전이학습 모델

작성일: 2026-05-04   |   대상 프로젝트: SoundGuard

# 1. 요약 결론

핵심 판단 • 성능 숫자만 보면 기존 모델과 새 모델 모두 높은 수준이다. • 현재 팀이 정한 클래스 구조에는 새 모델이 더 적합하다. • 새 모델은 침입 판단에 필요한 speech, footsteps, interaction을 직접 분리한다. • 실제 적용 전에는 backend 라벨 매핑과 decision/server 표시 매핑을 반드시 새 클래스 기준으로 바꿔야 한다.

기존 모델은 emergency, loud_noise가 따로 있어 예전 구조에는 적합했다. 반면 새 모델은 사람 말소리, 발소리, 문 여닫기/상호작용음을 분리하므로 현재 프로젝트의 침입 감지 흐름과 더 잘 맞는다.

# 2. 모델 비교

| 항목 | 기존 a 폴더 모델 | 신규 전이학습 모델 |
| --- | --- | --- |
| 모델 파일 | backend/checkpoints/best_beats_project.pt | outputs_fine_retry_cdrive/best_beats_fine.pt |
| 클래스 구성 | background, intrusion, emergency, impact_noise, loud_noise | background, speech, footsteps, interaction, impact_noise |
| Best epoch | 10 | 8 |
| val_full macro F1 | 0.9793 | 0.9785 (last 기준 0.9783) |
| val_full accuracy | history에 별도 기록 없음 | 0.9954 (last 기준 0.9949) |
| 모델 용량 | 약 1034MB | 약 345MB |
| 체크포인트 상태 | NaN 없음, optimizer_state 포함 | NaN 없음, 추론/배포에 더 가벼운 저장 구조 |
| 적합한 용도 | 예전 5클래스 구조 | 현재 팀 5클래스 구조 |

주의: 두 모델은 라벨 정의와 검증 데이터 구성이 달라 완전히 같은 시험으로 비교하기는 어렵다. 따라서 단순 승패보다 “현재 서비스 로직에 더 잘 맞는가”를 기준으로 보는 것이 맞다.

# 3. 클래스별 성능 비교

아래 표는 각 모델의 val_full 기준 주요 클래스 F1이다. 새 모델은 intrusion을 speech/footsteps/interaction으로 나누었기 때문에 침입 관련 판단을 더 세밀하게 할 수 있다.

| 기존 모델 클래스 | F1 | 신규 모델 클래스 | F1 |
| --- | --- | --- | --- |
| background | 0.9828 | background | 0.9980 |
| intrusion | 0.9500 | speech | 0.9960 |
| emergency | 0.9969 | footsteps | 0.9953 |
| impact_noise | 0.9695 | interaction | 1.0000 |
| loud_noise | 0.9974 | impact_noise | 0.9032 |

새 모델 해석 • background, speech, footsteps, interaction은 매우 높은 성능을 보였다. • impact_noise는 다른 클래스보다 낮지만 F1 0.90대라 실제 적용 후보로 충분하다. • impact_noise recall이 높아 위험 소리를 놓칠 가능성은 낮고, precision은 오경보 가능성을 의미하므로 실환경 테스트에서 확인해야 한다.

# 4. Backend 적용 시 바꿔야 할 라벨

기존 backend는 old project label 기준으로 되어 있다. 새 모델을 쓰려면 환경음 분류 모듈의 프로젝트 라벨과 상황 매핑을 아래처럼 바꿔야 한다.

# backend/environmental_sound.py RESULT_LABELS = { 0: "정상상황", 1: "무단침입", 2: "위험 감지", } PROJECT_TASK_LABELS = [ "background", "speech", "footsteps", "interaction", "impact_noise", ] PROJECT_LABEL_TO_RESULT = { "background": (0, RESULT_LABELS[0]), "speech": (1, RESULT_LABELS[1]), "footsteps": (1, RESULT_LABELS[1]), "interaction": (1, RESULT_LABELS[1]), "impact_noise": (2, RESULT_LABELS[2]), }

이렇게 바꾸면 BEATs는 소리 종류를 5개로 예측하고, backend는 이를 프로젝트 상황 0/1/2로 변환한다.

# 5. Decision 로직 보강

새 5클래스 모델에는 emergency 클래스가 없다. 구조 요청은 STT가 판단하고, BEATs에서 바로 위험 후보로 볼 수 있는 것은 impact_noise다. 따라서 GPTDecisionEngine 쪽 raw_label 판단을 아래처럼 바꾸는 것이 안전하다.

# backend/decision.py - GPTDecisionEngine.decide 내부 권장 형태 raw_label = getattr(sound_event, "raw_label", "") clear_non_emergency_speech = bool(_normalize_text(stt_text)) and not _has_emergency_keyword(stt_text) is_project_person = raw_label in {"speech", "footsteps", "interaction"} is_project_emergency = raw_label == "impact_noise" payload = { "sound_event": { "label": sound_event.label, "person_detected": sound_event.situation == 1 or is_project_person, "abnormal_sound_detected": sound_event.situation == 2, "danger_sound_detected": is_project_emergency and not clear_non_emergency_speech, "acoustic_emergency_candidate": is_project_emergency, "raw_label": raw_label, "confidence": sound_event.confidence, "top_labels": sound_event.top_labels, }, "stt_text": stt_text, "dwell_seconds": dwell_seconds, "authorized": authorized, }

이 보강의 목적은 “안녕하세요” 같은 일반 발화가 위험 감지로 올라가는 문제를 줄이고, 구조 요청 문장은 STT 키워드와 GPT/rule 판단으로 위험 감지 처리하는 것이다.

# 6. 화면 표시용 server.py 매핑

프론트/서버에서 소리 카테고리 점수를 보여주는 경우, 기존 intrusion/emergency/loud_noise 매핑도 새 라벨 기준으로 바꿔야 한다.

# backend/server.py _PROJECT_LABEL_MAP = { "background": "환경음", "speech": "말소리", "footsteps": "발소리", "interaction": "상호작용음", "impact_noise": "충격음", } _CATEGORIES = ["발소리", "말소리", "충격음", "환경음", "상호작용음"]

기존 화면이 4개 카테고리만 지원한다면 interaction을 발소리 또는 기타로 묶어도 된다. 다만 새 모델의 장점을 살리려면 interaction을 별도 표시하는 것이 좋다.

# 7. 체크포인트 파일과 .env 설정

새 모델 파일을 backend/checkpoints 폴더로 복사한 뒤 .env에서 BEATS_CHECKPOINT_PATH를 새 파일로 지정한다.

# PowerShell 예시 Copy-Item ` -LiteralPath "C:\Users\Chan\Desktop\AI_Human_TeamProject_first\transfer_learning\outputs_fine_retry_cdrive\best_beats_fine.pt" ` -Destination "C:\Users\Chan\Desktop\a\backend\checkpoints\best_beats_fine.pt" ` -Force

# backend/.env 예시 BEATS_CHECKPOINT_PATH=checkpoints/best_beats_fine.pt BEATS_BASE_CHECKPOINT_PATH=checkpoints/BEATs_iter3_plus_AS2M_finetuned_on_AS2M_cpt2.pt DEVICE=cpu

팀원 PC에 GPU가 없다면 DEVICE=cpu로 두면 된다. RTX 4070 Ti 같은 GPU 환경에서는 DEVICE=cuda로 테스트할 수 있다.

# 8. 적용 후 확인 절차

자가진단 실행: python -m backend.self_check 또는 프로그램 내 c 입력으로 장치/모델 로딩 확인

main 실행: python .\main.py

시작 로그에서 프로젝트 전이학습 체크포인트 경로가 best_beats_fine.pt인지 확인

마이크 무음 테스트: background 또는 low_volume이 정상상황으로 나오는지 확인

일반 발화 테스트: speech가 무단침입으로 처리되고 응급상황으로 오작동하지 않는지 확인

충격음 테스트: impact_noise가 위험 감지로 올라가는지 확인

프론트/서버 화면에서 speech, footsteps, interaction, impact_noise가 깨지지 않고 표시되는지 확인

# 9. 최종 추천

실제 운영 후보는 새 모델을 추천한다. 이유는 현재 프로젝트 클래스와 직접 맞고, 모델 파일이 더 가볍고, 침입 관련 소리 분류가 세분화되어 있기 때문이다.

다만 실제 서비스 확정 전에는 학습 데이터 검증 성능만으로 끝내지 말고, 실제 마이크/스피커/현장 소음 환경에서 오경보와 미탐지를 확인해야 한다.